ADC:

Il convertitore utilizzato è il primo (ADC1).

Nella configurazione di MxCube gli ingressi sono i seguenti:

IN0 relativo al sensore di temperatura
	IN3 relativo al clutch 
IN6 relativo al sensore di corrente

La lettura su più canali viene effettuata in maniera efficiente spostando direttamente la lettura nella DMA senza pesare sulla CPU.

Per configurare la periferica è necessario:

Prima si clicca su Add e poi si seleziona ADC1

Da definire con Nico

Si attiva l’interrupt del convertitore

CAN

DAL REFERENCE MANUAL IL CLOCK DEL CAN è APB1. DAL CLOCK CONFIG -> APB1 = 50MHZ

IL NOSTRO BUS CAN VA A 1000KBIT/S. 
UTILIZZIAMO IL SITO http://www.bittiming.can-wiki.info/ PER TROVARE I PARAMETRI DI INIZIALIZZAZIONE DEL CAN:

SU MXCUBE LE IMPOSTAZIONI SONO:

CRC

Non bisogna fare nessuna modifica

DMA

Non richiede di essere configurata a monte. Ogni periferica la inizializza singolarmente nel momento in cui la necessita.

DMA2D

FMC CONFIGURATION -6A (=DISCOVERY)

SDRAM1:
SDRAM CONTROL:
NUMBER OF COLUMN ADDRESS BITS: 8
NUMBER OF ROWS ADDRESS BITS: 12
CAS LATENCY: 3

SDRAM TIMINGS IN MEMORY CLOCK CYCLES:

LOAD MODE REGISTER TO ACTIVE DELAY: 2	
EXIT SELF REFRESH ACTIVE DELAY: 	7 (100MHz/7=70ns - min)

SELF REFRESH TIME: 4 (number of MEMORY clock cycles – 200MHz)
SDRAM COMMON ROW CYCLE DELAY: 7 
ROW TO COLUMN DELAY: 2

I2C

Su MxCube si lascia tutto così com’è di default, 
non sono necessarie modifiche.

LTDC CONFIGURATION

DISPLAY TYPE: RGB666

PARAMETERS SETTINGS:

FROM HX8363-A DATASHEET PAG 189 CHAPTER RGB INTERFACE CHARACTERISTICS

NB. HORIZONTAL SYNCHRONIZATION WIDTH = HS IN DATASHEET
        VERTICAL SYNCHRONIZATION HEIGHT = VS IN DATASHEET
        ACTIVE WIDTH AND ACTIVE HEIGHT ARE RESOLUTION OF THE DISPLAY
THE OTHER PARAMETERS ARE DEFAULT

LAYER SETTINGS:

ALL SETTINGS AS DISCOVERY

REMEMBER NVIC – ENABLE INTERRUPT!!

SPI1 CONFIGURATION

MODE: TRANSMIT ONLY MASTER
HARDWARE NSS SIGNAL: HARDWARE NSS OUTPUT SIGNAL – PIN PA4

PARAMETER SETTINGS:

FRAME FORMAT: MOTOROLA – BECAUSE IT ALLOWS US TO CHOOSE MORE PARAMETERS THAN TI FORMAT
DATA SIZE:  WE NEED TO SEND DNC (1 bit) + COMMAND/PARAMETER (1 Byte) 
FIRST BIT: MSB
PRESCALER: 64 -> Baud Rate = 1.5625 MBits/s (Nico vuole poco più di 1Mhz)
CPOL: LOW
CPHA: 1 EDGE

PAG 187 HX8363-A
THE SDI IS TRASMITTED WHEN SCL FROM LOW TO HIGH -> THE CORRESPONDING CONFIGURATION IS CPOL = 0, CPHA = 0

QUADSPI =stm32f769eval

QUADSPI MODE: BANK1 WITH QUADSPI LINES

PARAMETERS SETTINGS:

https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/reference_manual/c5/cf/ef/52/c0/f1/4b/fa/DM00124865.pdf/files/DM00124865.pdf/jcr:content/translations/en.DM00124865.pdf
FROM REFERENCE MANUAL, DEFINITION OF THE VALUES – PAG 400

https://www.st.com/content/ccc/resource/training/technical/product_training/group0/bf/e7/e9/12/cc/b4/4d/d9/STM32F7_Memory_QuadSPI/files/STM32F7_Memory_QuadSPI.pdf/_jcr_content/translations/en.STM32F7_Memory_QuadSPI.pdf

SPR – 4 BIT
DPR – 8 BIT
AHB CLOCK = 200MHz -> prescaler = 2?

RCC	Reset Control Clock

SYS

Preso dalla Discovery, non c’è nessun riferimento online

TIMER (timer7)

Il periodo di attivazione dell'interrupt è stabilito secondo:
                         frequenzaMax/Prescaler*Counter Period = Periodo dell'interrupt

Dove:   -frequenzaMax è stabilita dalla APBx a cui è collagato il timer
             -il prescaler va da 0 a 65535

Così configurato chiama la ISR collegata ogni millisecondo.

USART